重庆大学A区图书馆逸夫楼

电梯更换项目

采购文件

- 项目名称：重庆大学A区图书馆逸夫楼电梯更换

- 采  购 人：重庆大学

- 2022年10月29日

目  录

第一篇  采购须知	2

第二篇  项目服务内容及要求	6

第三篇  项目商务要求	12

第四篇  资格审查及评标办法	16

第五篇  投标人须知	23

第六篇  合同主要条款和格式合同	31

第一篇 采购须知

根据《重庆大学零星采购实施细则》和《图书馆采购及招投标管理实施细则》的有关规定，按照后勤管理处的要求，拟对  重庆大学A区图书馆逸夫楼电梯更换项目 （项目名称）采用馆内采购方式，请符合要求的投标人进行投标。

- 招标项目内容

本项目主要包括重庆大学A区图书馆逸夫楼电梯采购、安装及旧电梯的拆除。电梯的基本情况详见第二篇 项目服务内容及要求。

- 二、采购预算

| 项目名称 | 报价最高限价 （人民币） | 中标单位电梯设备等质保金（人民币） | 中标人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆大学A区图书馆逸夫楼电梯更换项目 | 18.3万元 | 中标价格的5% | 1 |  |
| 本项目为交钥匙工程，采购范围包含但不限于以下内容： 1.品牌仅限日立（HITACHI）、蒂森（ThyssenKrupp）、上海三菱（MITSUBISHI）、奥的斯（OTIS）、迅达（Schindler）、通力（KONE）或同等档次品牌投标。 2.垂直电梯的设计、制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次或多次装卸）、保险（交货验收前）、现场保管、仓储、井道测量、预埋件、电梯井道、五方通话、安装（含施工期间的水、电搭设、安全及防护、安装人员现场住宿）、调试（含调试材料）、检验、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、安装和调试期间与建筑施工单位配合协调、与商家的配合费、配合消防验收（联动）和通过二次消防验收、远程监控系统（预留线缆）、测试所需电费、组织验收、缴技术监督局电梯检验验收费、直至取得运行许可证并交付给采购人使用；至少一年原厂质量保修期（取得运行许可证之日起计算）及质保期内的免费维保（含电梯年检费）等所有费用。 3. 拆除原有电梯后，根据新装电梯的尺寸及相关参数，需要对原有井道进行改造、电梯安装和运行所需附属配套设施（包括并不限于变配电、电气、弱电、水、消防、通风、空调等）建设及其费用均包含在本次招标范围。 4.旧电梯的拆除费用原则上与残值处置费用进行冲销，旧电梯由投标人负责拆除与处置，招标人不另行支付其它费用。 |  |  |  |  |

注：供应商的报价若超出采购预算报价最高限额，按废标处理。

## 三、资金来源

国有资金

## 四、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.同一品牌只允许一个制造商或代理商参与投标，不接受同一品牌的制造商与代理商同时投标，也不接受同一品牌的多个代理商同时参与投标。

2．电梯生产制造商投标的要求：

①在中华人民共和国境内合法注册的电梯制造商，具有独立承担民事责任能力的法人资格，且经营范围应涵盖招标产品的生产、制造；

②提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件（如三证合一的投标人提供其合并后的有效营业执照），评标委员会保留审核原件的权利；

③投标人具有国家质量监督检验检疫总局颁发的有效《中华人民共和国特种设备生产许可证》，曳引驱动乘客电梯，且制造商获准制造的曳引式乘客电梯能力达到8m/s（提供整机型式试验证书复印件加盖投标人公章）；

④制造商有直属售后服务分公司，且独立具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）许可参数达到6米秒或以上（提供证书复印件加盖投标人公章）；

⑤具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证证书。

3．电梯代理商资格要求

①具有独立承担民事责任能力的法人资格；

②提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等复印件（如三证合一的投标人提供其合并后的有效营业执照）；

③投标人具有市场监管局颁发的有效《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯和载货电梯的安装维修为B级及以上资质，许可参数≤2.5m/s）；

④ 供应商具有市场监管局颁发的有效《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯和载货电梯的安装维修为B级及以上资质，许可参数≤2.5m/s）；

⑤不接受联合体投标，不允许转包；

⑥电梯代理商供应的电梯品牌的必须符合上述电梯生产制造商投标要求。

注： 以上资料凡要求提供复印件的需加盖投标人公章。

- 五、中标单位电梯设备等的质保金

中标单位电梯设备等的质保金金额（人民币）：中标价格的5%

交款方式：采取银行转账、电汇等非现金交纳方式。

缴费地点：重庆大学财务处

名称：重庆大学

税号：12100000400002697C

单位地址：重庆市沙坪坝区沙正街174号

开户银行：工行重庆三峡广场支行

银行账户：3100024109008948536

特别注意（请在备注上填写）：重庆大学A区图书馆（逸夫楼）电梯更换项目质保金。（可简写）

交款时间：自电梯安装完成，经重庆市特种设备检测研究院验收并取得运行许可证之日起15日内或者学校对本项目进行审计完结后15日内（两者取时间后者）。

六、投标、开标有关说明

（一）投标报名及采购文件发售：各投标单位授权委托人在2022年11月 1日 16 时之前，凡有意参加投标者，将填写完整并加盖公章的“投标报名确认函”（见附件）、投标人代表身份证原件扫描件及投标人营业执照扫描件加盖投标人公章发送至邮箱12662068@qq.com；

（二）招标文件公告期限： 自采购公告发布之日（2022年10月29日）起三日；

（三） 投标文件递交起止时间： 2022 年 11 月 2 日 9 时 00分至  2022  年 11 月 2 日 9 时 30 分（北京时间，下同）接受投标文件；

（四）开标时间：2022年11月2日北京时间9:30 ；

（五）投标、开标地点：重庆大学A区图书馆东楼二楼会议室

（六）超过递交投标文件截止时间、不按采购文件要求密封投标文件的投标人，采购组织机构恕不接受其投标文件。

- 七、发布公告的媒介

本项目的采购公告、补遗文件（如果有）一律在“重庆大学图书馆”（http://lib.cqu.edu.cn）网上发布，请各投标人注意查看；无论投标人查看与否，均视同投标人已知晓本项目招标的内容、过程、要求和相关事宜。

- 八、联系方式

联 系 人：周老师

联系电话：023-65106079

地    址：重庆大学A区图书馆东楼E201

- 九、本项目统一组织踏勘现场

1.供应商在知晓采购人的项目需求后应对本项目场地和周围环境进行踏勘，以获取有关准备报价文件和签署合同所需要的资料和信息。供应商据此做出的判断和决策，由供应商自行负责。

2.经采购人允许和事先统一安排，供应商及其代表方能踏勘现场。采购人原则上仅按本须知统一规定的时间安排一次现场踏勘，不再单独或分别组织任何一个供应商进行现场踏勘。供应商不得因此使采购人蒙受损失，并承担踏勘现场所发生的自身费用，以及由于自身行为所造成人员伤亡、财产损失的后果及责任。

踏勘时间：2022年10月31日下午15:00

踏勘集中地点：重庆大学A区图书馆逸夫楼

联系人：王江

联系电话（办公）：65102601

特别提醒：按照我校新冠肺炎疫情防控要求，供应商负责人进校门前须提前联系，

提供法定代表人授权委托书、供应商疫情防控承诺书、及授权委托人身份证原件及渝康码、行程码及48小时内核酸结果。由于疫情尚未解除，为了做好疫情防控工作，减少校外人员进入校园的人次，供应商尽可能委托一人参加投标及现场踏勘。

# 第二篇 项目服务内容及要求

- 一、项目基本概况介绍

服务内容概述：根据重庆大学图书馆需求，购置、更换及安装电梯，用于图书馆人员运送。

- 二、建设工程基本情况及功能要求

重庆大学A区图书馆（逸夫楼）电梯更换项目（注：该项只作为供应商参考数据，具体情况由供应商现场踏勘后自行提交建设方案）

说明：“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

（一）垂直电梯需求一览表

| 电梯编号 | 类型 | 载重量（kg） | 井道尺寸（mm）宽*深以实测为准 | 门洞尺寸（mm） | 停站层数（p） | 底坑深度（mm） | 顶层高度（mm） | 额定速度（m/s） | 提升高度 (m) | 停站站序（P） | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A区图书馆（逸夫楼） | 乘客 电梯 | 1000 | 2200×2100 | 900×2100 | 6/6 | 1450 | 4750 | 1.5 | 20.5 | -1—5 | 1 | 有机房 |
| 注： 1．电梯推荐品牌：日立（HITACHI）、蒂森（ThyssenKrupp）、上海三菱（MITSUBISHI）、迅达（Schindler）、奥的斯（OTIS）、通力（KONE）或同等档次品牌投标。 2．垂直电梯配置情况一览表：共1台，含设备供货、安装和验收，土建尺寸最终以现场踏勘测绘为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.垂直电梯主要技术参数要求

- 平层精度：±3（mm）；

- 年故障次数：≤3次；

- 噪音指标：机房：≤70db; 开关门：≤50db；运行中轿厢：≤45db；

- 振动加速度：水平方向和垂直方向均≤0.12m/s2；

- 曳引机位置：机房内；

- 电梯主导轨为实心、副轨道为空心；

- ※安全部件（安全钳，限速器，门锁，缓冲器）为原厂生产品牌。

2.垂直电梯功能要求

- 自学习运行功能

- 开关门时间控制装置

- 满载直驶

- 提前开门

- 强制关门

- 独立运行

- 暂停服务

- 消防运行功能

- 司机操作

- 轿内风扇/照明自动关闭

- 五方通话

- 轿内应急照明装置

- ※轿厢门光幕保护至少达到100束(要求进口光幕，供应商必须提供报关单和书面承诺书并加盖公章及法人签字)

- 自动返回基站

- 报警按钮

- 消防返回功能

- 基站锁梯功能

- 视频电缆

- 误操作取消

- 应急平层装置

- ※高清摄像头

3.垂直电梯轿厢配置及装饰要求

| 序号 |  |  | 品目 | 配置及装饰要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）厢内设计 |  |  |  |  |
| 1 |  | 轿厢天花 |  | 箱顶透光孔须满足照度要求, 配备轴流式风扇。 |
| 2 |  | 轿厢壁 |  | 304发纹不锈钢，厚度不低于1.5mm。 |
| 3 |  | 轿厢前置板 |  | 304发纹不锈钢。 |
| 4 |  | 轿厢门 |  | 304发纹不锈钢。 |
| 5 |  | 开门方式 |  | 中分门。 |
| 6 |  | 门框 |  | 304发纹不锈钢。 |
| 7 |  | 轿厢地面 |  | 人造大理石(中标后由采购人从投标人提供的人造大理石全系列中选择，且无论选择何种人造大理石图案均不应加价)。 |
| 8 |  | 轿厢尺寸 |  | 现场考察，共同确定为准。 |
| 9 |  | 轿厢内净高度 |  | 现场考察，共同确定为准。 |
| （二）候梯厅门设计 |  |  |  |  |
| 1 | 厅门（首层） |  |  | 304发纹不锈钢，厚度不低于1.2mm。 |
|  | 厅门（其它各层） |  |  | 304发纹不锈钢，厚度不低于1.2mm。 |
| 2 | 门框(小门框) |  |  | 304发纹不锈钢，厚度不低于1.2mm，负一楼除采用小门框外，投标人应考虑人造大理石大门套费用，计入投标价格中。 |
| 3 | 地坎 |  |  | 硬质铝型材。 |
| （三）讯号装置 |  |  |  |  |
| 1 |  | 轿厢操作板 |  | 发纹不锈钢。 |
| 2 |  | 残疾人操纵盘 |  | 无要求。 |
| 3 |  | 轿厢内信号装置 |  | 含楼层显示，运行方向指示。所有楼层选择按钮均设有数字及发光显示器，一体式显示。 |
| 4 |  | 厅门信号装置 |  | 含楼层显示，运行方向指示。所有楼层选择按钮均设有数字及发光显示器，一体式显示。 |
| 5 |  | 外呼操作板 |  | 发纹不锈钢, |

以上配置及装饰要求包含在投标总价中

（二）垂直电梯总体技术要求：

1．所有电梯的设计、制造、安装及调试均符合本技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合采购人所在地/国适用的官方标准。这些标准必须是以有关机构发布的最新版本的标准为准。

- 《中华人民共和国行政许可法》

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《特种设备安全监察条例》

- 《特种设备事故报告和调查处理规定》

- 《特种设备作业人员监督管理办法》

- TSG Z0004《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

- TSG Z0005《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》

- TSG Z0005《特种设备事故调查处理导则》

- 《电梯使用管理与维护保养规则》

- 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》

- 《电梯监督检验和定期检验规则—消防员电梯》

- 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310－2002）

- 《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）

- 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB/T7025.1～3－2008）

- 《电梯用钢丝绳》（GB8903－2005）

- 《电梯安装验收规范》（GB/T 10060－2011）

- 《电梯曳引机》（GB/T 24478-2009）

- 《交流电梯电动机通用技术条件》（GB/T 12974-2012）

2．制造电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，且应是全新的，未曾使用过的。

3．电梯的井道、机房和滑轮间、层门以及轿厢等的构件尺寸和配合距离均应满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求，并配有完备的安全装置和故障应急措施，能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。

4．供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备性能、可靠性等方面需符合国家标准和相应的国际标准。

5．使用电源：动力电源：交流三相五线380V±7%，50Hz；照明电源：交流单相220V±7%，50Hz。

6．安全保护措施要求（电梯应包括但不仅限于下列保护措施）：

6.1断相和错相保护措施

6.2上、下终点开关和上、下极限开关保护措施

6.3缓冲器保护措施

6.4限速器保护

6.5紧急停止按钮保护

6.6层门安全保护措施

6.7轿门安全保护措施

6.8上限轿厢配重冲顶保护

7．安全部件的安全钳、限速器、缓冲器要求出具型式实验报告。

8．※必须配置电梯停电应急平层装置。

9．闭路电视用的视频同轴电缆和电源线、弱电系统的数据线、广播系统的喇叭线在设计时一起考虑在内，并做进随行电缆中，随行电缆需留足预留线路。

10．※在轿厢内适当位置安装摄像头，负责摄像头的电力供应和轿厢顶部开孔，并连接到值班室或采购人指定位置。

11．投标人应负责井道照明所需的开关、管、线、灯及全部设备的供应和安装，※灯具应是防水的，井道照明的电源应与电梯动力电源和照明电源分开，且井道应有独立的控制开关。照明灯具应固定在不影响电梯运行的井道壁上，其间距不大于7m，在井道的最高和最低点0.5m以内各装设一个照明灯。

12．投标人应在机房内提供电梯设备监控系统的接入点，并配合楼宇整体监控系统的接入和调试工作。

13．投标人在电梯安装完成后，需对电梯门洞恢复原貌。

特别提醒：

※1、电梯工作环境，要求轿厢壁厚不低于1.5mm，采用304#不锈钢材，并符合国家标准。

※2、投标品牌制造商必须在重庆有售后服务机构。

三、投标人需提供的资料：

1．电梯的性能介绍；

2．设备详细配置（包括所有进口件清单）；

3．整套设备和主要部件的生产产地（生产国、生产厂家）的说明，必须有相关文件；

4．设备样本；

5．设备的制造许可证、性能测试报告、检测记录的样本；

6．设备的安装施工组织设计；

7．中标后，投标人应提供与土建工程有关的安装图纸资料；

8．负责设备安装、调试、运行等工作施工单位的营业执照和资质证书；

9．负责管理本工程实施的人员组成名单，包括职务、职称和简单履历；

10．公司在重庆市场的销售业绩及售后服务机构、售后服务技术力量；

11．生产能力资料；

12．中标产品货到工地安装完毕后，供方应提供电梯全套的中文安装图纸资料和保证电梯维修使用的机械、电气线路、装配关系和原理图以及常用的易损零（部）件明细图纸，数量各一套。

13．提供所推选电梯的PPT资料。

14．施工组织设计方案：

14.1产品生产、运输、保管计划及措施；

14.2电梯安装质量保证措施；

14.3电梯安装应急预案及措施；

14.4拆除、安装工程措施、进度计划、资源配备计划与措施。

# 第三篇  项目商务要求

说明：“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签定之日起100天内交货完毕并安装调试到位。

（二）交货地点

交货地点：重庆大学A区图书馆

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

## 1.本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、旧电梯拆除及井道改造、配套建设等货到采购人指定地点的招标内容范围的所有费用。

## 2.本项目设置投标总报价最高限价。本项目投标总报价最高限价为183000.00元（大写：拾捌万叁仟元整）。投标人的投标总报价不得高于最高限价，否则其投标文件作否决投标处理。

## 三、质量保证及售后服务

1．质保期12个月，从市特种设备质量安全检测中心验收合格的次日算起；在质保期内，供应商免费向招标人供应并更换一切在正常情况下损坏的备品、备件及易损件，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件，并在投标文件中列出备品、备件及易损件详细清单和单价，各供应商对此条应作出投标响应。

2．质保期内供应商每15天1次定期上门进行例行检查，并作好记录，以保证设备正常运行；若出现重大质量问题应免费更换。

3．质保期内设备发生故障，供应商提供24小时优质服务，接到故障通知后应0.5小时内（如果电梯关人必须30分钟内）抵达现场维修，普通故障的修复时间不能超过0.5小时；如有损坏，则提供并更换零件的时间不能超过8小时；若主机出现重大质量问题，必须更换主机；更换笨重部件如电机、减速机等不能超过48小时。若有违反，供应商应承担相应违约责任。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在2小时内到达现场进行处理。供应商提供24小时优质服务，接到故障通知后应0.5小时内（如果电梯关人必须30分钟内）抵达现场维修，普通故障的修复时间不能超过0.5小时；如有损坏，则提供并更换零件的时间不能超过8小时；若主机出现重大质量问题，必须更换主机；更换笨重部件如电机、减速机等不能超过48小时。若有违反，供应商应承担相应违约责任。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

1.自合同订立之日起15个工作日内，由甲方向乙方支付电梯设备及安装合同总价（及中标价格）的30%。

2.货到现场经甲方人员验收后，由甲方向乙方支付电梯设备及安装合同总价（及中标价格）的50%。

3.自电梯安装完成，经重庆市特种设备检测研究院验收并取得运行许可证之日起15日内或者学校对本项目进行审计完结后15日内（两者取时间后者），先由乙方向甲方支付5%作为电梯设备质保金，待甲方收到乙方电梯设备质保金后20个工作日内，无息支付至电梯设备及安装合同总价（及中标价格）的100%。

3.电梯设备交付使用一年后15个工作日内，经乙方申请，甲方一次性退还给乙方质保金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

评标委员会应对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供近三年度中任意一年的财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注）； 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】； 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交。 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的要求足额交纳投标保证金。 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查包括招标文件的全部实质性要求，特别是以下内容：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 各投标人的投标报价不得高于本项目最高限价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行报价、商务和服务评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本项目（分包）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） |  |  | 1.技术部分30分； 2.商务部分30分； 3.投标总报价40分。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.2（1） |  | 技术部分评分标准 | 主要配置 （30分） |  | 1. 曳引机为制造商原厂原品牌的得5分，其它的得0分（提供整机型式试验报告复印件加盖投标人公章作为评分依据）。 2. 控制柜（含控制装置）;为制造商原厂原品牌的得5分，其它的得0分（提供整机型式试验报告以及控制柜型式试验报告复印件加盖投标人公章作为评分依据）。 3. 电梯控制和驱动单元(主板+变频器)： 为制造商原品牌的得5分，为国内知名品牌生产的得1分，其它不得分（提供整机型式试验报告复印件加盖投标人公章作为评分依据）。 4.可编程电子安全相关系统：为制造商原厂原品牌的得4分，其它不得（提供整机型式试验报告复印件加盖投标人公章作为评分依据）。 5. 上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置为制造商原厂原品牌的得5分，其它不得分（提供整机型式试验报告以复印件加盖投标人公章作为评分依据）。 6.主要安全部件（安全钳、限速器、缓冲器）为制造商原厂原品牌的得6分，缺一项减少2分，不满足得0分（提供部件型式试验报告复印件加盖投标人公章作为评分依据）。 |  |  |
|  | 2.2.2（2） |  | 商务部分评分标准 | 认证证书 （10分） |  | 1.制造商同时具备有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001（或ISO45001）职业健康安全管理体系，每提供一个认证证书得1分，最多得3分（提供认证证书复印件加盖制造商公章作为评分依据）。 2.获得连续十五年以上（含十五年）守合同重信用证书的得5分（提供供认证证书复印件并提供网上公示截图，加盖制造商公章作为评分依据）。 3.提供安全生产标准化证书的得2分（提供证书复印件加盖制造商公章作为评分依据）。 |  |  |
|  |  |  |  | 类似业绩 （4分） |  | 在满足资格审查业绩的基础上， 2020年至今，投标品牌在重庆地区单个项目电梯业绩200万人民币以上的业绩证明，每多具有1项类似项目业绩得2分，最多得4分（提供中标通知书或合同协议书复印件加盖投标人公司的鲜章）。 |  |  |
|  |  |  |  | 免费质保期（3分） |  | 1.在免费质保期1年的基础上，免费质保期每年得1分，最多得3分，否则本项目不得分。 2.按投标函中的免费质保期年限进行评审。 |  |  |
|  |  |  |  | 供货安装方案（7分） |  | 投标人自行拟定供货及安装方案，投标人提供的供货安装方案包括但不限于供货安排、时间进度安排、安装人员配备、安装设备投入、安装作业流程、移交流程等，优的得7分，良好得5分， 一般得3分。 |  |  |
|  |  |  |  | 售后服务方案 （6分） |  | 投标人自行拟定售后服务方案，投标人提供的售后服务方案包括但不限于售后响应时间、质保期限、质保期内维修维保服务、质保期外维修维保、质保期内外备品备件优惠方案等，优的得6 分，良好得4分，一般得2分。 |  |  |
|  | 2.2.3 |  |  | 评标基准价计算方法 |  | 投标总报价 | 1. 所有通过资格评审和符合性评审合格的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值为评标基准价。 2.评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 3.在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 |  |
|  | 2.2.4 （1） |  |  | 允许偏差率 |  |  | 投标总报价的偏差率计算公式 偏差率=100%×（投标人报价-评标基准价）/评标基准价 偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |
|  | 2.2.4 （2） |  |  | 投标总报价的允许偏差范围 |  |  | 不设偏差范围 |  |
|  | 3 |  | 评标程序 |  |  | 1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。未通过资格和符合性评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。 2.按本章评标办法前附表的规定对技术部分、商务部分和投标总报价进行评审。 3.因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 4.对技术部分、商务部分、投标总报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名投标人为中标候选人。 |  |  |
|  | 3.2.1 （1） |  | 技术部分得分（A） |  |  | 主要配置 | 评标委员会按第2.2.2（1）目各评审因素设定的分值评分。 评标委员会成员为5人及以上时，所有评委打分中去掉一个最高和一个最低分，余下评委打分取算术平均值为该投标人技术方案得分。 技术方案得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
|  |  |  |  |  |  | 安装方案 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 售后服务 方案 |  |  |
|  | 3.2.1（2） |  | 商务部分得分（B） |  |  | 按第三章评标办法前附表2.2.2（2）目各评审因素设定的分值评分。 |  |  |
|  | 3.2.1（3） |  | 投标报价得分（C） |  |  | 投标总 报价 | 1.经初步评审合格的投标人的投标总报价先得本附表第2.2.1项规定分值的满分40分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。 2.按插入法计算得分。 3.在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报价，仍应参加计算相应分值。 4.投标总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
|  | 3.2.3 |  | 投标人得分 |  |  | 投标人得分=A+B+C |  |  |

注：1. 投标文件的所有证明资料复印件或扫描件均须加盖投标人单位公章。投标人须在开标时一次性提供以上所有复印件原件备查（①除投标人代表需携带身份证原件外，其他人员不需要提供身份证原件核查；②营业执照和截图不需要提供原件；③资格审查资料中已要求提供承诺书原件和商务部分证明原件的除外），评标委员会不接受投标人补充提交的原件，因此导致的资格审查不合格，责任由投标人自行承担。

2．投标人对提供的资料真实性负责，采购人具有进一步核查投标人提供的投标文件中的资料真伪的权利，若在评标期间有评标委员会成员发现投标人提供了虚假资料或存在疑点的，经查实，投标文件作废标处理；若在评标结果公示或合同谈判过程中发现投标人提供虚假资料，经查实，取消中标资格，视情节轻重决定其投标保证金是否退还；若在合同实施期间发现投标人提供虚假资料，经查实，视为承包人违约并承担相应的违约责任和法律责任。

3．评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.投标人为联合体投标的，联合协议的小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供中小微企业声明函（详见第七篇 四、其他“中小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）投标报价高于招标文件中规定的最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）	投标文件组成：投标文件由“投标文件格式”内容和投标商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

（二） 投标文件要求： 投标文件一正一副，按照第六篇的格式要求填写装订后用信封密封，在投标文件的封面上必须注明正本、副本字样。副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。投标文件中，应由投标人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章。若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章并由法人或法人授权代表签字确认。

## 投标文件应按照第六篇规定格式填写并装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。必须保证投标文件装订牢固，否则，采购人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

投标人应将投标文件（正、副本）一起用信封密封。信封上注明项目名称、投标人名称和联系人电话。信封须加盖投标人公章和授权代表签字。投标人的身份证明材料按投标文件格式要求装订，递交投标文件时需另外手持一份加盖公章的法定代表人身份证明原件、法定代表人授权委托书原件、授权委托人在本单位缴纳社会保险证明原件（社保证明开具方式必须按照采购文件第六篇投标文件格式中写明的方式开具）、同时出具授权委托人身份证原件，如果未按上述规定准备手持资料，或投标文件未按规定进行密封和标记，采购组织机构将拒绝接收投标文件。

（三）联合投标

本项目不接受联合体参与投标。

（四）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，交纳投标保证金1000元。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由代理机构收齐相关资料后五个工作日内退还中标候选人以外的投标人的投标保证金；在采购合同签订后，由代理机构收齐相关资料后五个工作日退还中标候选人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“招标公告”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间在重庆大学图书馆主页上发布。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

（八）开标程序

1.宣布开标纪律；

2.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

3.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

4.核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验被授权代理人的附有法定代表人证明书的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；若身份核验不合格，其投标文件仍有效，但视为默认开评标结果。

注意：投标人的法定代表人参会的，应随身单独携带一份法定代表人证明书及本人身份证原件；投标人的委托代理人参会的，应随身单独携带一份附有法定代表人证明书的授权委托书及本人身份证原件。

5.密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认；

6.开启投标文件顺序：随机开启；

7.按照随机开启的方式当众开标，开启各投标人的投标文件，公布投标人名称、及其他内容，并记录在案；

8.投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

9.开标结束。

## 五、评标

见第四篇“资格审查及评标办法”内容。

- 六、成交

采购人应按照评标报告中推荐的中标单位确定。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照重庆大学的相关要求签订。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

重庆大学A区图书馆逸夫楼电梯更换项目

服

务

合

同

甲方：重庆大学

乙方：

2022 年    月

目录

- 重庆大学A区图书馆（逸夫楼）电梯更换合同

甲方（全称）：     重庆大学

乙方（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本货物事项协商一致，达成如下协议：

一、货物概况

1.货物名称： 乘客电梯

2.货物规格：                                                       。

3.货物数量：  1 台（套）

4.货物安装地点： 重庆大学A区图书馆逸夫楼

5.包装：满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用之包装材料结实，全新未用过。

6.装运期：        天。

7.装运地点和目的地：从             至 重庆市沙坪坝区重庆大学A区图书馆逸夫楼。

8.保险：已包含

9.付款方式说明：具体付款方式详见电梯买卖协议及电梯安装维保协议。

二、电梯设备及安装总价(包含原1台旧电梯拆除与处置费)

1.电梯设备及安装维保总价（及中标价格）           元（人民币大写）

2.其中：

①电梯设备总价（大写：）         元（人民币）

②电梯安装维保总价（大写：）           元（人民币）

三、付款方式

1.自合同订立之日起15个工作日内，由甲方向乙方支付电梯设备及安装合同总价（及中标价格）的30%。

2、货到现场经甲方人员验收后，由甲方向乙方支付电梯设备及安装合同总价（及中标价格）的50%。

2.自电梯安装完成，经重庆市特种设备检测研究院验收并取得运行许可证之日起15日内或者学校对本项目进行审计完结后15日内（两者取时间后者），先由乙方向甲方支付5%作为电梯设备质保金，待甲方收到乙方电梯设备质保金后20个工作日内，无息支付至电梯设备及安装合同总价（及中标价格）的100%。

3.电梯设备交付使用一年后15个工作日内，经乙方申请，甲方一次性退还给乙方质保金。

四、货物交付时间/地点

货物交付时间：自签合同之日起    天内完成验收并使用。

货物交付地点：   重庆      省/市  沙坪坝         区/县。

货物交付方式：

（1）全部电梯最迟在             日前到货。

五、旧电梯拆除与处置:原1台旧电梯由乙方负责拆除与处置，甲方不另行支付乙方旧电梯的拆除与处置费用。

六、质量标准：

电梯产品的整体设备制造与安装安全规范质量应符合国家现行有关的标准规定：《电梯制造与安装安全规范》、《电梯技术条件》、《电梯安装验收规范》、《电梯试验方法》、《电梯工程施工质量验收规范》及其他相关电梯的国家标准、安装调试检测标准。

七、安装/验收：

本合同安装工程质量符合GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》。

八、质保期

设备质保期：本合同内电梯设备质保期为电梯出厂日期之日起2年；

安装维保质保期：本合同内电梯安装维保质保期为重庆市特种设备检测研究院验收合格并取得运行许可证之日起2年。

九、合同文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）电梯买卖协议；

（2）电梯安装维保协议；

（3）安全生产承诺书

（4）中标通知书；

（5）投标函；

（6）合同图纸（如果有）；

（7）招标文件及在招标期间发布的所有补充文件；

（8）投标文件及相关说明或澄清；

（9）附件。

双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章、投标文件及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。

十、乙方承诺按照本合同约定进行供货并在质保期内对货物缺陷承担维修责任。

十一、甲方承诺按照本合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、合同生效

本合同订立时间：  年  月   日

本合同订立地点：

双方约定   签订本合同   后本合同生效。

甲方：（盖章）重庆大学                     乙方：（盖章）

住址：                                     住址：

法定代表人：（签字或盖章）                 法定代表人：（签字或盖章）

或委托代理人：（签字或盖章）               或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：                                 联系电话：

传真：                                     传真

开户银行：                                 开户银行：

帐号：                                     帐号：

邮政编码：                                 邮政编码

年  月  日

- 附件：                   电梯买卖协议

主题：本协议由双方按下列条款签订，甲方同意采购下列商品。

1、产品名称、价格条件：（单位：万元）

| 编号 | 名 称 | 数量 | 型 号 | 设备总价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（ 1 台）： 万元 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |

以上 1 台电梯设备总价为人民币       元整 (RMB          万元)，电梯设备采购及安装，包括（但不限于）  见招标文件第一篇 二、采购预算确定的采购范围内容。

以上价格中与安装协议重复的部分，在设备安装协议中执行，不重复执行。

2、产品规格：详细规格见附件〈电梯技术规格〉，产品到货按附件内容验收后安装。

3、交货地点：   重庆大学   施工现场

4、交 货 期：

时间自签协议之日起        天内完成验收并使用。

5、产品质量保证

5.1 乙方所提供产品的质量符合《中华人民共和国产品质量法》及相关技术标准、规范的要求。

5.2 产品质量免费保修为产品安装验收取证之日起 2 年内，若乙方未能及时保修，由此引起的费用由乙方全额承担。附售后服务承诺书。

5.3 产品制造质量验收以国家相关标准和技术监督局验收合格为准。

5.4 乙方负责安装完毕后的 2 年质保、免费维护保养时间为：经甲方验收合格并经技术监督局颁发安全检验合格证、电梯正式投入使用之次日起计算。

5.5 乙方在质保修期内，协助甲方建立起规范化的设备维修保养制度，如设备运行发生故障，乙方在接到甲方通知后30分钟内派维修人员到现场处理，并实行24小时服务。

5.6 质量保修期内由乙方负责免费维修保养，维修及保养之零备件由乙方免费提供。质保期满后，乙方必须以合理价格向甲方提供有偿零配件，如需提供更换服务，另计工时人工费。

5.7 在正常使用情况下，质保期内电梯零部件出现故障由乙方负责保修、包换，但不包括任何人为因素使用不当或因不可抗力而损坏的零部件的修理或更换。

6、质量标准

电梯产品的整体设备制造与安装安全规范质量应符合国家现行有关的标准规定：《电梯制造与安装安全规范》、《电梯技术条件》、《电梯安装验收规范》、《电梯试验方法》、《电梯工程施工质量验收规范》及其他相关电梯的国家标准、安装调试检测标准。

7、技术资料

7.1 在协议签订五日内，甲乙双方必须完成乙方设计的电梯确认图。由甲方向乙方提供电梯相关土建图，乙方设计出电梯安装布置图并一式四份，甲方收到布置图确认后返回给乙方一份。

7.2 电梯移交甲方时，乙方向甲方提供产品合格证、电器原理图、安装接线图、操作维修手册、电梯使用说明书、检测报告和质量认证书等相关资料。

8、违约责任

8.1协议生效后，如甲方未依协议约定付款、提供安装条件的，乙方有权延迟安装、移交，因此而造成的工程延误工期的责任及双方的损失费用均由甲方承担。

8.2 因乙方责任未能按协议规定的安装周期按时完工，按人民币1000元/台·天承担违约责任。如造成其他损失的，乙方承担相应责任。

8.3乙方未按协议之规定进行安装、调试、维护、保养、培训操纵人员，视为违约，违约方应向对方支付合同总额5%的违约金。若电梯安装后最终不能通过重庆市特种设备检测研究院的合格验收，乙方除需支付违约金以外，还应当双倍退还甲方已支付的定金及电梯设备拆除的费用。

8.4 如双方在协议履行中有一方未按期付款或发货的,另一方有权停止供货 、安装或暂不付款；如延期付款或发货超出双方约定期限两个月的，另一方有权解除协议，并可以要求对方承担因协议解除造成的直接损失。

8.5 本协议生效后，若甲方中途退货，或因甲方行为人明显过错致使本协议终止执行时，乙方将不向甲方退回定金。

8.6由于不可抗力的原因（如地震、战争、灾害等）无法预见或回避的事由，致使甲乙双方不能履行本协议的义务时，双方依照不可抗力对履行本协议的影响程度，协商决定解除、部分免除或延期履行本协议。因不可抗力给对方造成的损失，可依法免除责任。

8.7违约原因和处罚与设备安装维保协议一致的，在设备买卖协议中执行，不重复执行。

8.8质保期、免费维护保养期内若乙方未按规定的时间及时进行故障响应、维修和维护保养，甲方有权另行委托具有相关资质的电梯安装企业进行，费用由甲方在乙方质保金和维保费用中扣除，乙方不得有任何异议，且维修后的质保责任仍由乙方承担。

本协议附件包括:

1、附件（一）：电梯技术规格表

2、附件（二）：客梯配置表

3、附件（三）：售后服务承诺书

- 附件（一）：电梯技术规格表

一、采购项目名称：

重庆大学A区图书馆逸夫楼电梯更换项目

二、采购项目数量：

重庆大学A区图书馆逸夫楼1台

三、招标范围：

垂直电梯的设计、制造、运输（含包装、运输和货到现场的二次或多次装卸）、保险（交货验收前）、现场保管、仓储、井道测量、预埋件、电梯井道、五方通话、安装（含施工期间的水、电搭设、安全及防护、安装人员现场住宿）、调试（含调试材料）、检验、税费、备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、安装和调试期间与建筑施工单位配合协调、与商家的配合费、配合消防验收（联动）和通过二次消防验收、远程监控系统（预留线缆）、测试所需电费、组织验收、缴技术监督局电梯检验验收费、直至取得运行许可证并交付给招标人使用；※至少两年质量保修期（取得运行许可证之日起计算）及质保期内的免费维保（含电梯年检费）等所有费用；工程实施过程的安全；原1台旧电梯的拆除与处置；新安装电梯所需相关改造、配套建设（包括并不限于变配电、电气、弱电、水、消防、通风、空调等）及费用等。本招标项目为交钥匙工程。

四、招标电梯总体技术要求：

1.所有电梯的设计、制造、安装及调试均符合本技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合招标人所在地/国适用的官方标准。这些标准必须是以有关机构发布的最新版本的标准为准。

- 《中华人民共和国行政许可法》

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《特种设备安全监察条例》

- 《特种设备事故报告和调查处理规定》

- 《特种设备作业人员监督管理办法》

- TSG Z0004《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

- TSG Z0005《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》

- TSG Z0005《特种设备事故调查处理导则》

- 《电梯使用管理与维护保养规则》

- 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》

- 《电梯监督检验和定期检验规则—消防员电梯》

- 《电梯工程施工质量验收规范》（GB 50310－2002）

- 《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）

- 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB/T7025.1～3－2008）

- 《电梯用钢丝绳》（GB8903－2005）

- 《电梯安装验收规范》（GB/T 10060－2011）

- 《电梯曳引机》（GB/T 24478-2009）

- 《交流电梯电动机通用技术条件》（GB/T 12974-2012）

2.制造电梯的所有零部件和材料都必须达到技术标准，且应是全新的，未曾使用过的。

3.电梯的井道、机房和滑轮间、层门以及轿厢等的构件尺寸和配合距离均应满足GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的要求，并配有完备的安全装置和故障应急措施，能确保乘客、操作人员和维修人员的人身安全。

4.供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、减速箱的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国家标准和相应的国际标准。

5.使用电源：动力电源：交流三相五线380V±7%，50Hz；照明电源：交流单相220V±7%，50Hz。

6.安全保护措施要求（电梯应包括但不仅限于下列保护措施）：

6.1 断相和错相保护措施

6.2 上、下终点开关和上、下极限开关保护措施

6.3 缓冲器保护措施

6.4 限速器保护

6.5 紧急停止按钮保护

6.6 层门安全保护措施

6.7 轿门安全保护措施

6.8 上限轿厢配重冲顶保护

7.安全部件 安全钳，限速器，缓冲器要求出具型式实验报告。

8.※必须配置电梯停电应急平层装置。

9.闭路电视用的视频同轴电缆和电源线、弱电系统的数据线、广播系统的喇叭线在设计时一起考虑在内，并做进随行电缆中。随行电缆需留足预留线路。

10.※在轿厢内适当位置安装摄像头，负责摄像头的电力供应和轿厢顶部开孔，并连接到值班室或招标方指定位置。

11.投标人应负责井道照明所需的开关，管、线、灯（具体规格详见双方确认的施工图），全部设备的供应和安装，※灯具应是防水的，井道照明的电源应与电梯动力电源和照明电源分开；且每一个井道均应有独立的控制开关。照明灯具应固定在不影响电梯运行的井道壁上，其间距不大于7m，在井道的最高和最低点0.5m以内各装设一个照明灯。

12.投标人应在机房内提供电梯设备监控系统的接入点，并配合楼宇整体监控系统的接入和调试工作。

13.投标人在电梯安装完成后，需对电梯门洞进行原样恢复。

※特别提醒：

1.电梯工作环境，要求轿厢壁厚不低于1.5mm，采用304#不锈钢材，并符合国家标准，轿厢地板采用甲方指定要求的地板。

2.投标电梯公司必须在重庆有售后服务机构。（提供相关证明文件：包含但不限于分支机构注册文件、场地租赁合同等）

- 附件（二）：客梯配置表

1.电梯品牌：                        。

※2、 垂直电梯配置情况一览表：共1台，含设备供货、安装和验收，土建尺寸最终以现场测绘为准。层站：速度：载重：井道尺寸：底坑深度；顶层高度：

| 电梯编号 | 类型 | 载重量（kg） | 井道尺寸（mm）宽*深以实测为准 | 门洞尺寸（mm） | 停站层数（p） | 底坑深度（mm） | 顶层高度（mm） | 额定速度（m/s） | 提升高度 (m) | 停站站序（P） | 台数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A区图书馆（逸夫楼） | 乘客 电梯 | 1000 | 2200x2100 | 900×2100 | 6/6 | 1450 | 4750 | 1.5 | 20.2 | -1-5 | 1 | 有机房 |
| 注：※1、电梯推荐品牌：日立（HITACHI）、蒂森（ThyssenKrupp）、上海三菱（MITSUBISHI）、迅达（Schindler）、奥的斯（OTIS）、通力（KONE）或同等档次品牌投标。 ※2、垂直电梯配置情况一览表：共1台，含设备供货、安装和验收，土建尺寸最终以现场踏勘测绘为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.垂直电梯主要技术参数要求

- 平层精度：±3（mm）；

- 年故障次数：≤3次；

- 噪音指标：机房：≤70db; 开关门：≤60db；运行中轿厢：≤55db；

- 振动加速度：水平方向和垂直方向均≤0.12m/s2；

- 曳引机位置：顶层井道机房内；

- 电梯主导轨为实心、副轨道为空心。

4.垂直电梯功能要求

- 自学习运行功能

- 开关门时间控制装置

- 满载直驶

- 提前开门

- 强制关门

- 独立运行

- 暂停服务

- 消防运行功能BR1

- 司机操作

- 轿内风扇/照明自动关闭

- 五方通话

- 轿内应急照明装置

- ※轿厢门光幕保护至少达到100束(要求进口光幕，供应商必须提供报关单和书面承诺书并加盖公章及法人签字)

- 自动返回基站

- 报警按钮

- 消防返回功能

- 基站锁梯功能

- 视频电缆

- 误操作取消

- 应急平层装置

- ※数字高清红外线摄像头

5.垂直电梯轿厢配置及装饰要求

| 序号 |  |  | 品目 | 配置及装饰要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）厢内设计 |  |  |  |  |
| 1 |  | 轿厢天花 |  | 箱顶透光孔须满足照度要求, 配备轴流式风扇。 |
| 2 |  | 轿厢壁 |  | 304发纹不锈钢，，厚度不低于1.5mm |
| 3 |  | 轿厢前置板 |  | 304发纹不锈钢 |
| 4 |  | 轿厢门 |  | 304发纹不锈钢 |
| 5 |  | 开门方式 |  | 中分门 |
| 6 |  | 门框 |  | 304发纹不锈钢 |
| 7 |  | 轿厢地面 |  | 人造大理石(中标后由采购人从投标人提供的人造大理石全系列中选择，且无论选择何种人造大理石图案均不应加价) |
| 8 |  | 轿厢尺寸 |  | 1600*1500 |
| 9 |  | 轿厢内净高度 |  | 2400 |
| （二）候梯厅门设计 |  |  |  |  |
| 1 | 厅门（首层） |  |  | 304发纹不锈钢，厚度不低于1.2mm |
|  | 厅门（其它各层） |  |  | 304发纹不锈钢，厚度不低于1.2mm |
| 2 | 门框(小门框) |  |  | 304发纹不锈钢，厚度不低于1.2mm，负一楼采用不锈钢小门框，其他楼层为保留原状且无损伤。 |
| 3 | 地坎 |  |  | 硬质铝型材 |
| （三）讯号装置 |  |  |  |  |
| 1 |  | 轿厢操作板 |  | 发纹不锈钢 |
| 2 |  | 残疾人操纵盘 |  | 无要求 |
| 3 |  | 轿厢内信号装置 |  | 含楼层显示，运行方向指示。所有楼层选择按钮均设有数字及发光显示器，一体式显示。 |
| 4 |  | 厅门信号装置 |  | 含楼层显示，运行方向指示。所有楼层选择按钮均设有数字及发光显示器，一体式显示。 |
| 5 |  | 外呼操作板 |  | 发纹不锈钢, |

附件（三）：售后服务承诺书

项目名称：重庆大学A区图书馆（逸夫楼）电梯更换

甲    方：重庆大学

1、 我司所提供产品的质量符合《中华人民共和国产品质量法》及相关技术标准、规范的要求。

2、质量保证期为设备正式验收并签发最终验收合格证开始计算，我司对合同货物的正常使用不少于48个月的质量保证期（从电梯通过重庆市市场监管局验收并取得电梯运行许可证后的次日算起）。

3、我司保证提供的货物是原厂生产的，全新的，未使用过的，采用最新设计和合适材料制造的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。

4、我司保证在合同规定的质量保证期内，对因提供的设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷及由我司引起该设备的任何缺陷，故障和损坏负责。按合同规定保修、包换、包退。

5、如果在质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符合或证明货物有缺陷（包括潜在的缺或使用不合适的材料等），招标人有权根据中国质检部门出具的检验书，在货物质量保证期内向我司提出索赔。

6、质保期内，我司免费提供设备正常使用下的维修及保养服务（包括设备和材料的更换），我司预留质保期内的电梯备品备件，定期派工程师到现场巡查。质保期内所更换设备和材料由投标人免费并及时提供，我司技术服务人员的一切费用全部自理。

7、质保期内，因招标人使用、管理不当所造成的损坏，由招标人承担，我司提供有偿服务。

8、质保期内，我司对故障保修的响应，在接到招标人通知的30分钟内赶到招标人现场，小故障1小时内解决故障保证招标人电梯运行，中故障8小时以内解决故障保证招标人电梯运行，大故障24小时以内解决故障保证招标人电梯运行，否则，质保期顺延。质保期内，我司有24小时服务热线，保证在接到故障电话后响应时间及满足解决故障需求。

9、质保期内，非人为原因损坏、失效或已达到无效投标准的设备和材料除无偿更换外，对更换过的设备和材料相应重新计算质保期。

10、我司承诺质保期满后设备的维修保养另行商定，维修材料按成本计价。质保期满后，如甲方有要求，我司长期负责有偿优惠维修。

11、我司提供现场操作培训：提供本招标内容所需的全部技术指导和服务。我司在安装现场免费培训技术人员4名，调试完毕达到上岗水平。

12、我司在中国境内建有主要部件库，在重庆设有维修服务站。

13、我司在投标文件中免费为甲方制订可操作的详细售后服务条款，严格按照该条款履行售后服务，且在售后不定期对用户的设备使用情况进行回访。

乙方：

- 附件：                  电梯安装维保协议

主题：本协议由双方按下列条款签订，甲方同意采购下列商品。

1.产品名称、价格条件：（单位：万元）

| 序号 | 数量 | 型 号 | 安装价（总价） | 维保费（单台） | 总价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（ 1 台）： 万元 大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |

以上  1  台电梯安装维保总价为人民币      元整 (RMB    万元)，本价格包含所有税费、安装调试费、检测费、拆除费、免费保修费等，即从订货到交付甲方使用前的所有费用、安全责任和质保及维保期内的费用皆由乙方承担。

2.产品规格：详细规格见附件〈电梯技术规格〉，产品到货按附件内容验收后安装。

3.安装地点：   重庆大学   施工现场

4.安装工期：自签协议之日起     天内完成验收并使用。

5.电梯设备的安装要求

5.1 当电梯设备到货,乙方负责对原电梯拆除、改造及配套必须完成且具备安装条件,乙方将按协议约定进行安装。

5.2 电梯安装周期：自签协议之日起     天内完成验收并使用。

5.3乙方负责向技术监督局申请办理使用许可证后方可开始投入使用，办理使用许可证的费用由乙方承担。

5.4 验收电梯的费用由乙方负责，乙方自行承担安装过程中的一切安全责任。电梯设备由甲方负责管理使用，乙方负责维修保养。

5.5 电梯产品未经政府相关部门合法验收,或乙方未正式移交时，根据法律的规定，甲方不可擅自使用，否则一切因非法使用产生的后果（如当地技术监督局罚款）由甲方自行承担。

5.6 每批电梯的安装日期、验收日期根据本协议规定为依据以双方共同确认的时间为准。

6.产品质量保证

6.1 乙方所提供产品的质量符合《中华人民共和国产品质量法》及相关技术标准、规范的要求。

6.2 产品质量免费保修期为产品安装验收取证起  2 年内，若乙方未能及时保修，由此引起的费用由乙方全额承担。附售后服务承诺书。

6.3 产品安装质量验收以技术监督局验收合格为准。

6.4 乙方负责安装完毕后 1 年内的免费保养，免费保养时间为经甲方验收合格后并经技术监督局颁发安全检验合格证次日起计算。

6.5 乙方在质保修期内，协助甲方建立起规范化的设备维修保养制度，如设备运行发生故障，乙方在接到甲方通知后30分钟内派维修人员到现场处理，并实行24小时服务。

6.6乙方在甲方留驻24小时维修人员。

6.7 质量保修期内由乙方负责免费维修保养，维修及保养之零备件由乙方免费提供。保质保修期满后，乙方必须以合理价格向甲方提供有偿零配件，如需提供更换服务，另计工时人工费。

6.8 在正常使用情况下，质保期内电梯零部件出现故障由乙方负责保修、包换，但不包括任何人为因素使用不当或因不可抗力而损坏的零部件的修理或更换。

6.9在电梯安装完毕并经技术监督局验收合格、大楼正式投入使用后，按每年为一个维保周期，每个维保周期内乙方应严格按照国家和地方相关行政主管部门的规定认真履行并按时完成规定和例行的维护保养工作，包括大、中、小修任务，办理年度核发的合格证等。

7.质量标准

本协议安装工程质量符合GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》。

8.甲方责任

8.1 施工前

8.1.1审核乙方的《电梯安装工程施工组织设计》。

8.1.2协调提供作业区附近有足够面积的库房和工具室的搭设场地，但保管及安全责任以及所发生的费用均乙方自负。

8.1.3 向施工人员提供存放工具的带锁储物室，费用由乙方自理。

8.2 施工中

8.2.1 提供电梯施工期间的水电 (乙方有偿使用)。

8.2.2 落实专门联系人负责乙方与其他施工单位交叉作业时的协作。

8.2.3 安装完成后按照协议条款执行电梯设备安装的检查、验收，以及负责电梯产品交付后的日常管理。

8.2.4提供符合政府部门要求的电梯司机证、电梯管理证各一本，提供符合当地政府部门要求的电梯验收检验报告原件1份，（与技术监督局指定单位签订的远程监控的合同由于该项工作已经包括在乙方承包范围内，故与其签订的合同由乙方自备，）以便电梯安装办理开工报告、电梯验收合格后注册使用。

9.乙方责任

9.1 施工前

9.1.1 各层厅门口及其他与电梯安装相关的安全护栏装置。

9.1.2 乙方应按本招标文件的要求对不符合安装条件的井道和机房尺寸进行调整或改造，包括配套设施的建设，其费用已包含在投标报价中，这部分的调整或改造应由乙方在甲方和原设计单位的配合下完成。

9.1.3 产品到达甲方施工现场，乙方负责组织甲方、监理三方共同对电梯设备拆箱清点验收，验收无误，由乙方保管和组织施工安装。若发现缺损，分清责任后列出清单向乙方主管部门反馈，确保施工前的供货质量和施工工期的要求。

9.2 施工中

9.2.1负责提供并安装井道底坑内爬梯。

9.2.2 负责产品的水平运输及分层就位等工作。

9.2.3 按照协议规定的规范和标准及甲方的要求完成产品的安装和调试。

9.2.4 承担乙方工作人员的劳动保险和人身保险，负责安装调试而引起的质量安全事故责任。

9.2.5 严格遵守施工现场的有关规章制度，服从甲方项目工程部管理人员、监理和总包方的协调。出席甲方、监理方主持的现场施工协调会，落实协调会议的工作要求。

9.2.6 乙方不得无故损坏甲方已完成的工程产品及半成品，如有损坏发生，修复的费用由乙方承担。电梯施工完毕后，乙方必须做好施工现场的清洁工作和电梯的补漆、修补和维护工作。

9.2.7 负责电梯安装有关的井道到机房的线路敷设，并保证电梯内五方通话的安装施工及调试合格。

9.2.8 在施工期间遵守甲方工程项目的管理规定和要求，按照电梯调试规范和标准完成调试工作。

9.2.9 乙方在安装过程中涉及到的设备垂直运输、脚手架的材料及搭拆，费用由乙方承担。

9.3 施工后

9.3.1 负责安装质量自检的验收，备好竣工验收资料，接受政府有关部门的验收。

9.3.2 提供产品交付后的使用咨询服务，为甲方培训出合格的电梯维护操作人员。

9.3.3 提供安装后验收前设备的保护工作。

9.3.4 提供设备安装工程所需的文件资料及安装竣工资料。

9.3.5 负责施工中的用水、电费用。

9.3.6 按照国家标准通过相关质监部门的验收合格。

9.3.7电梯安装所需材料和设备的垂直运输由乙方负责。乙方在电梯运行期间必须指派有操作证的司机对电梯实施监护运行，其相关费用已经包括在投标报价中。

10.安装验收

10.1 产品安装调试完毕，乙方首先按本协议的技术标准进行产品的质量验收，并向甲方出具包括产品安装质量合格证和调试报告等文件在内的安装技术资料。甲方应在接受到乙方所提供的资料后十日内委派项目工程部、监理单位的代表人员会同乙方人员依据协议中规定条款、技术数据、施工图纸以及国家电梯安装验收标准进行初步验收工作。

10.2 甲方项目工程部、相关部门代表人员和指定的监理单位验收结束后，甲方积极协助乙方向当地政府的主管部门申报验收，验收中如有产品质量整改项目，乙方整改合格后办理移交手续。因甲方原因造成电梯验收不合格，甲方自行承担二次验收费用并自行办理相关手续及运行许可证。

10.3 乙方向重庆市技术监督局申报验收合格，得到签发电梯使用许可证后双方正式办理移交手续。甲方接收乙方移交电梯之日为本合同电梯产品正式验收移交之日。

10.4因当地政府强制执行，在电梯设备以外增加的设施设备，与本协议无关。

11.技术培训

乙方负责免费为甲方培训合格的电梯维修、操作、保养人员4-6名。

12.违约责任

12.1协议生效后，如甲方未依协议约定付款、提供安装条件的，乙方有权按照合同规定的办法延迟安装、移交。

12.2 因乙方责任未能按协议规定的安装周期按时完工，按人民币1000元/台·天承担违约责任。如造成其他损失的，乙方承担相应责任。

12.3乙方未按协议之规定进行安装、调试、维护、保养、培训操纵人员，视为违约，违约方应向对方支付合同总额10%的违约金。若电梯安装后最终不能通过重庆市特种设备检测研究院的合格验收，乙方除需支付违约金以外，还应当双倍退还甲方已支付的定金及电梯设备拆除费用。

12.4由于不可抗力的原因（如地震、战争、灾害等）无法预见或回避的事由，致使甲乙双方不能履行本协议的义务时，双方依照不可抗力对履行本协议的影响程度，协商决定解除、部分免除或延期履行本协议。因不可抗力给对方造成的损失，可依法免除责任。

12.5违约原因和处罚与设备买卖协议一致的，在设备买卖协议中执行，不重复执行。

本协议附件包括：

电梯井道布置图

- 附件:                   安全生产承诺书

为在 重庆大学A区图书馆逸夫楼电梯更换  合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目施工方          （以下简称“乙方”）特做出此安全生产承诺：

一、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、建设部颁发有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。

5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电器、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

二、违约责任：

如因乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

三、本承诺由乙方在供货及采购合同签订后签署，作为供货及采购合同附件，其有效期限至保修期满。

乙  方：

法定代表人：

委托代理人：

负责人：

经办人：

年    月    日

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（三）联合体协议

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2021年度或2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

（八）特定资格条件证书或证明文件

一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                        法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）技术条款差异表

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术需求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止日期起90天内。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）商务及售后服务承诺：

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）

## 四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交中小微企业声明函（按附表格式填写，格式附后）。

2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的中小微企业声明函（格式参照附表）（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

附表：

中小微企业声明函

招标项目名称：

致：                   （采购人名称）：

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业  （行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

4.若中标人为小微企业的，将在结果公告时公告其属于小型企业或微型企业，中标人投标的产品若涉及到其他企业制造的将一并进行公告。

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

年  月  日

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购方名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）近三年任意一年的年度财务状况报表或其基本开户银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

招标项目名称：

致：                   （采购方名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）